申报2017年高等学校科学技术发明奖公示材料

一、项目名称：《架空线路移动作业机器人平台关键技术与应用研究》

二、推荐单位：山东科技大学

三、项目简介：

《架空线路移动作业机器人平台关键技术与应用研究》课题来源于企业合作项目，主要由山东科技大学承担、山东景阳智能机器人有限公司协作完成。该课题自2011年1月份开始研发，研究过程经历了课题的调研与资料收集阶段、机器人本体结构设计、控制系统研究、物理样机制作、机器人调试与现场验证阶段等过程，达到了预期目标。

该课题主要研究内容为：

1）机器人越障机构的研究

输电线路环境复杂，包括直线塔、耐张塔、导线、地线、连接金具、保护金具、绝缘子串及其它附属设备，这些设施组合在一起构成了特殊的线路环境。架空线路移动作业机器人平台主要在500kV超高压输电线路架空相线行走，因此要满足各种线路的结构需求。

本课题在分析各种线路的结构特点的基础上，基于仿生学原理，模拟长臂猿骨骼结构的生理特征及特点，机器人平台采用对称分布结构，三手臂均具有长臂猿长臂骨骼的结构比例与功能，可以实现稳固挂线及越障的要求。

2）机器人平台本体结构研究

考虑到输电线路具有防震锤、耐张线夹、悬垂线夹、跳线和转弯等各种障碍情况，研发了架空线路移动作业机器人平台总体结构，该结构主要由六大部分组成：驱动装置及驱动轮、手掌开合装置、取电装置、摆动臂、伸缩中臂、整体式电源箱和控制箱。

3）控制系统研究

移动作业机器人控制系统硬件主要由主控制器、电源模块、电机驱动模块、GPS模块、激光测距仪、红外以及可见光云台等组成。主控制器以双ARM处理器为核心，搭载外部扩展电路板，构成主从式通讯方式，形成基于容错技术的主辅机热备份互启动复位的主控制系统。研究了基于多传感器信息融合容错技术的传感器障碍识别模块设计方法，结合基于规则库的多传感器融合专家系统的设计，建立传感器模块中各传感器的信息融合规则和状态检测传感器比对与容错方法，从而提高控制系统的响应效率和容错可靠性。

课题研究的技术指标：

1）形成一套具有完全自主知识产权的架空线路移动作业机器人平台系统。该系统具有搭载各种作业工具，自动跨越架空线路各种障碍，并能完成相应作业的功能。具体技术指标为：

1）能够在 110kV-500kV 架空输电线路环境下稳定、可靠行走，自动跨越防震锤、悬垂线夹、间隔棒、接续管等障碍物。

a）行走速度 2km/h；持续工作时间≥3.5小时；机器人本体重量≤40kg。

b) 机器人可跨越线路各种障碍，进行带电作业。

c）能够爬大角度坡度线路，攀爬坡度不低于50°，并且满足超高压输电线路安全规程要求。

2）移动作业机器人平台在无线远程监控下，沿架空线路行走与越障。远程监控系统检测距离≥500米，并将机器人的作业信息、路线监测信息（红外录像）、电池监控信息下传到地面基站。

3）项目成果达到小试，基本实现产业化。

本课题主要有以下创新点：

本项目研究以双ARM为控制核心、基于仿生结构特征的架空线路移动作业机器人平台。该机器人平台能够在自身携带的控制系统下稳定可靠的在线路上运行，并能自主跨越线路中的各种障碍（线锤、线夹、跳线等），可以完全取代原有的线路作业方式，完成部分或全部线路作业任务。该项目与国内外类似研究相比较具有以下特色和创新点：

1）基于仿生学理论与方法，结合长臂猿骨骼结构的特征与长臂组成及比例参数，提出了一种具有长臂猿骨骼特征的架空线路移动作业机器人悬挂臂结构，实现了机器人平台挂线稳定行走与越障功能。

2）开发研制了一种三臂式全驱动架空线路移动作业机器人平台，该平台爬坡角度大于40°，能够在控制系统的配合下自主协调跨越线路中的防震锤、间隔棒、线夹等障碍，在人工辅助下，能够稳定跨越引流线和绝缘子等跳线障碍。

3）机器人平台控制系统采用双ARM为控制核心，提出了一种双ARM主副热备份互容错启动控制技术。集成了多传感器信息融合容错技术、双备份容错技术和电磁干扰容错技术等多重容错技术，提高了系统的稳定性与可靠性。

4）建立了传感器的信息融合规则和状态检测比对策略，研制了基于规则库的多传感器信息融合专家控制系统，从而提高了控制系统的响应效率和容错可靠性。

5）开发设计了机器人平台智能型在线取电与不间断电源管理系统，实现了机器人平台移动作业的智能充电与自主管理功能。

四、项目推广应用情况：

该项目研究以双ARM为控制核心、基于仿生结构特征的架空线路移动作业机器人平台。该机器人平台能够在自身携带的控制系统下稳定可靠地在线路上运行，并能自主跨越线路中的各种障碍（线锤、线夹、跳线等），可以完全取代原有的线路作业方式，完成部分或全部线路作业任务。

该机器人平台能够实现跨越安装于导线上的防震锤、间隔棒、悬垂线夹、修补管等线路设备，具备跨越耐张杆塔功能；控制采用双ARM为控制核心，提出了一种双ARM主副热备份互启动容错控制技术；集成了多传感器信息融合容错技术、双备份容错技术和电磁干扰容错技术等多重容错技术，提高了系统的稳定性与可靠性；建立了传感器的信息融合规则和状态检测比对策略，研制了基于规则库的多传感器信息融合专家控制系统，从而提高了控制系统的响应效率和容错可靠性；开发设计了机器人平台智能型在线取电与不间断电源管理系统，实现了机器人平台移动作业的智能充电与自主管理功能。因此具有很好的推广应用价值。

该课题成果通过在山东雷奥新能源有限公司、国家电网南京南瑞有限公司等单位实施，产生了良好的效果，为其他企业提供了可靠的平台和经验。本成果将进一步扩大其使用范围，在架空线路检测与维护作业中发挥更有效的作用。

五、曾获科技奖励情况：无

六、主要知识产权目录：

- 授权专利

1）柔索自主越障机器人 （授权号  200810016317.9 ）；

2）基于气动式的输电线路除冰机器人新型结构 （授权号201010256221.7）；

3）一种输电线路在线监测用线缆攀爬机器人（受理号201510704999.2）（

4）柔索自主越障机器人  实用新型专利 专利号 ZL2008 2 0022379.6

5）柔索自主越障机器人控制器 实用新型专利 专利号  ZL 2008 2 0022378.1

6）一种输电线路在线监测用线缆攀爬机器人 发明专利 受理号

授权号ＺＬ201520837423.9　）

7）一种输电线路在线监测用线缆攀爬机器人 实用新型专利 受理号

201520837423.9）

- 发表论文

1）王吉岱，王静，魏军英.一种新型四臂巡检机器人的机械本体设计与越障仿真分析，机械传动， 2014年9月

2）苏伟，王吉岱，孙爱芹，张东岳.高压输电线路巡检机器人的专家控制系统

计算机工程， 2012年8月

3）Wang, Jidai; Sun, Aiqin; Su, Wei; Wang, Jihong; Liu, Hao. Development of an expert control strategy for controlling obstacle crossing of a high-voltage transmission line inspection robot，Source: ICAC 12 - Proceedings of the 18th International Conference on Automation and Computing: Integration of Design and Engineering, p 285-289, 2012, ICAC 12 - Proceedings of the 18th International Conference on Automation and Computing: Integration of Design and Engineering;  ISBN-13: 9781908549006;  Article number: 6330508; Conference: 18th International Conference on Automation and Computing, ICAC 2012, September 7, 2012 - September 8, 2012; Publisher: IEEE Computer Society

4)Jidai Wang; Jing Wang; Junying Wei. Mechanical Structure and Obstacle-Navigation Simulation Analysis of Inspection Robot with Four Arms Based on Virtual Prototype Technology，Source: Applied Mechanics and Materials Vols. 701-702 (2015) pp 727-732;  DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.701-702.727; Publisher: Trans Tech Publications, Switzerland

七、主要完成人情况表：

项目主要完成人员：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王吉岱 | 男 | 1961.07 | 教授 | 硕士 | 山东科技大学 | 总体负责 |
| 2 | 魏军英 | 女 | 1973.11 | 讲师 | 博士 | 山东科技大学 | 机械本体设计 |
| 3 | 陈广庆 | 男 | 1975.08 | 副教授 | 硕士 | 山东科技大学 | 控制系统设计 |
| 4 | 孙爱芹 | 女 | 1980.06 | 讲师 | 博士研究生 | 山东科技大学 | 控制方案设计 |
| 5 | 王智伟 | 男 | 1981.12 | 讲师 | 博士 | 山东科技大学 | 机械结构设计 |
| 6 | 刘笑辰 | 男 | 1990.06 | 研究生 | 硕士研究生 | 山东科技大学 | 机械本体结构设计 |
| 7 | 纪德恒 | 男 | 1991.04 | 研究生 | 硕士研究生 | 山东科技大学 | 取电装置设计 |
| 8 | 张 良 | 男 | 1990.11 | 研究生 | 硕士研究生 | 山东科技大学 | 软件编写 |
| 9 | 丁冠军 | 男 | 1988.07 | 研究生 | 硕士研究生 | 山东科技大学 | 容错技术研究 |
| 10 | 王峰 | 男 | 1990.06 | 研究生 | 硕士研究生 | 山东科技大学 | 控制箱设计 |
| 11 | 王明鹏 | 男 | 1990.11 | 研究生 | 硕士研究生 | 山东科技大学 | 程序调试 |