申报高等学校科学技术发明奖（专利类）公示材料

1.项目名称：手动增压式初撑力保证器

2.推荐单位：山东科技大学

3.项目简介：

由于泵站压力低、管路沿程损失严重、局部压力损失严重、泄露等因素，工作面用于顶板支护的液压支架初撑力难以达到设计要求，严重降低液压支架的支护性能，导致工作面顶板过早发生离层冒落，增加液压支架的增阻时间，降低煤炭开采过程的安全性。初撑力不足是综合机械化采煤工作面普遍存在的问题，为成功解决该问题，本项目发明了一种能够手动操作的保证液压支架初撑力的增压装置，即手动增压式初撑力保证器。

本项目以手动增压式初撑力保证器为核心，其主要由增压缸、增压控制阀、单向阀、安全阀、弯管等几部分构成，增压缸与增压控制阀是实现压力增加的关键结构，以帕斯卡原理作为增压原理；单向阀用于控制进入增压装置的乳化液流向；安全阀用于限定压力增加的上限，调定压力为泵站出口压力；弯管用于连接增压缸与增压控制阀油腔。该装置应用时被连接在液压支架换向控制阀与立柱进液口之间，与立柱回路液控单向阀并联，工作过程分为增压准备与快速增压两个过程，增压准备过程与立柱快速升柱过程同步，并且先于立柱快速升柱过程完成之前完成，当泵站为立柱回路供液时，一路进入立柱底腔实现快速升柱，一路进入该增压装置并经其单向阀进入增压腔，推动增压阀体快速移动完成增压准备过程，当支架接触顶板，依靠泵站无法实现立柱底腔压力续增时，敲击该增压装置的外伸压杆，使增压装置内部油路切换，流入装置内部的乳化液流向发生变化，与增压准备过程相反，推动增压阀体反向移动使与立柱底腔相连的增压腔压力呈设计倍数增加，从而实现立柱底腔压力瞬间呈倍数增加，并且在安全阀的限压作用下使立柱初撑力达到泵站额定压力。

该项目发明专利将机械与液压巧妙融合，结构设计紧凑，体积小，质量轻，方便在采煤工作面运输与安装，应用时不改变原有控制回路、不阻碍液压支架正常升架，能够实现支架初撑力按照1:1.6的比例增加(可通过发明中的安全阀进行调节)，达到工作阻力的85%以上，使增阻时间降低1~2s，有效提高液压支架的支护能力，维护顶板稳定性，工作过程简单可靠，无需反复拆装设备，不需要配合泵站以外的动设备工作，具有较强的独立性，不会因为其他设备故障而对本装置产生影响，能够随支架移动，工作过程不需要电机等动力设备驱动，节能、绿色、环保，并且设计时不是针对具体的支架架型，适应性、通用性较强，与通过提高泵站压力、降低管路损失等方式提高初撑力相比，该项目开发周期短，成本低，效果明显，具有一定的创造性。

4.推广应用情况：

手动增压式初撑力保证装置发明专利技术已经成熟，并且于2013年-2016年分别在四川神坤电液控制技术有限公司及山东天晟机械装备股份有限公司应用，并取得了良好的经济效益及社会效益。

在四川神坤电液控制技术有限公司应用中，该装置与公司生产的电液控制系统一起配套在ZY8800/22/45液压支架上，在煤矿井下综采工作面进行应用，效果良好，最初该支架初撑力最大能达到22MPa左右，远小于初撑力不低于工作阻力的80%的要求，该装置应用后，支架初撑力普遍能达到31MPa左右，多数应用装置的安全阀有卸荷现象，证明在应用中该装置所能实现的压力增加超过泵站压力。在将近四年的应用过程中，经过现场统计及工作人员反映，该装置质量好，故障率低，可靠性高，操作简单方便，增压效果明显，适用于井下工作环境，有效提高了综采工作面的安全性，尤其针对顶板条件差和断层条件，顶板维护效果好，获得工作人员及同行业企业的好评。近4年期间，在四川神坤电液控制技术有限公司及经过该公司使用及销售的手动增压式初撑力保证器数量已达3500件以上，获得经济效益1790万左右。

在山东天晟机械装备股份有限公司应用中，于2013年在该公司进行了装置的工业性试验，并获得良好的试验结果：增压效果明显，增阻时间短，顶板维护效果好，没有出现顶板塌陷的问题，装置操作简单、方便，故障率低。该公司在将近4年时间里，订购销售手动增压式初撑力保证器达2400件以上，获得经济效益1240万元左右。

现阶段手动增压式初撑力保证器在解决液压支架初撑力不足问题上展现出了显著效果，为应用企业带来了良好的经济效益，并且应用势头良好，随着应用效果的宣传及推广，该装置在未来将会扩大应用范围，带来更加可观的经济效益及社会效益。

5.曾获科技奖励情况：无

6.主要知识产权证明目录

论文-Design and analysis on a pressure control device to setting load for hydraulic support in coal face

论文-Research on key technology for coal mining, mullock backfilling and gob-side entry retaining

- 主要完成人情况表

七、完成人情况表

| 姓 名 |  | 曹连民 |  | 性 别 |  | 男 | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1978.12 |  | 出生地 |  | 山东陵县 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 |  | 372421197812201977 |  | 党 派 |  | 中共党员 | 国 籍 | 中国 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 山东科技大学 |  | 所在地 |  | 山东青岛 | 办公电话 | 0532-86058129 |
| 家庭住址 |  | 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号 |  |  |  |  | 住宅电话 | 0532-88032658 |
| 通讯地址 |  | 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 266590 |
| 电子信箱 |  | skdclm@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13793293776 |
| 毕业学校 |  | 山东科技大学 | 文化程度 |  | 研究生 |  | 毕业时间 | 2012.06 |
| 技术职称 |  | 副教授 | 专业、专长 |  | 机械电子工程 |  | 最高学位 | 工学博士 |
| 完成单位 |  | 山东科技大学 |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 山东省青岛市 |  |  |  |  | 单位性质 | 大专院校 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 杂条件综放工作面关键设备及其优化配套技术，山东省科技进步一等奖，2011.12，7/12；自动增压式初撑力保证器，山东省专利三等奖，2016.03，1/4；大采高耦合液压支架控制系统，青岛市科学技术进步三等奖，2016.12，1/5；采煤工作面液压支架控制系统技术研究，青岛市黄岛区科学技术发明二等奖，2015.01，1/4；自动增压式初撑力保证器，中国煤炭工业专利三等奖，2015.03，1/5；高效采煤充填留巷一体化技术，中国煤炭工业科学技术三等奖，2014.11，2/9；ZY2400/5.5/12极薄煤层掩护式液压支架开发与推广，山东省科技进步三等奖，2011.12，2/6 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目起止时间 |  |  | 自 2010.01 至 2016.12 |  |  |  |  |  |
| 本人对本项目主要学术贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人是该项目的第一完成人，也是该项目的发起者跟负责人，对本项目的主要贡献为：项目实施前对多个采煤工作面的支护现状进行调研分析，并根据多年从事煤矿机械研究工作的经验，提出采用一种与液压支架相配合的机械装置解决初撑力不足的问题，并设计了控制回路，对机械结构做了较为完整的规划，同时负责了该项目的应用及推广。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

七、完成人情况表

| 姓 名 |  | 肖兴媛 |  | 性 别 |  | 女 | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1977.09 |  | 出生地 |  | 山东泰安 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 |  | 370902197709123348 |  | 党 派 |  | 中共党员 | 国 籍 | 中国 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 山东科技大学 |  | 所在地 |  | 山东青岛 | 办公电话 | 0532-86057276 |
| 家庭住址 |  | 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号 |  |  |  |  | 住宅电话 | 0532-88032658 |
| 通讯地址 |  | 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 266590 |
| 电子信箱 |  | Xiaoxy_111@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13553095709 |
| 毕业学校 |  | 山东科技大学 | 文化程度 |  | 研究生 |  | 毕业时间 | 2013.12 |
| 技术职称 |  | 讲师 | 专业、专长 |  | 摄影测量与遥感 |  | 最高学位 | 博士 |
| 完成单位 |  | 山东科技大学 |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 山东省青岛市 |  |  |  |  | 单位性质 | 大专院校 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 自动增压式初撑力保证器，山东省专利三等奖，2016.03，2/4；大采高耦合液压支架控制系统，青岛市科学技术进步三等奖，2016.12，2/5；采煤工作面液压支架控制系统技术研究，青岛市黄岛区科学技术发明二等奖，2015.01，2/4；自动增压式初撑力保证器，中国煤炭工业专利三等奖，2015.03，2/5 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目起止时间 |  |  | 自 2010.01 至 2015.12 |  |  |  |  |  |
| 本人对本项目主要学术贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人是该项目的第二完成人，对项目的主要贡献为：在第一完成人提出项目的想法与思路后，主要负责增压控制回路的具体设计工作，包括回路中控制元件的选用、设计以及各控制元件的连接顺序与方法，并对初步的回路进行优化，最终实现回路与原立柱控制回路中的液控单向阀并联，对原控制回路改造量极少，使该控制回路具有独立性，并参与了增压装置机械结构的设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

七、完成人情况表

| 姓 名 |  | 程居山 |  | 性 别 |  | 男 | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1947.05 |  | 出生地 |  | 山东冠县 | 民 族 | 汉族 |
| 身份证号 |  | 370902194705011214 |  | 党 派 |  | 中共党员 | 国 籍 | 中国 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | 否 |
| 工作单位 |  | 山东科技大学（已退休） |  | 所在地 |  | 山东青岛 | 办公电话 | 0532-86032659 |
| 家庭住址 |  | 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号 |  |  |  |  | 住宅电话 | 0532-86032659 |
| 通讯地址 |  | 山东省青岛市黄岛区前湾港路579号 |  |  |  |  | 邮政编码 | 266590 |
| 电子信箱 |  | chengjushan@163.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13905489972 |
| 毕业学校 |  | 山东科技大学 | 文化程度 |  | 本科 |  | 毕业时间 | 1974.07 |
| 技术职称 |  | 教授 | 专业、专长 |  | 采矿工程 |  | 最高学位 | 学士 |
| 完成单位 |  | 山东科技大学 |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 山东省青岛市 |  |  |  |  | 单位性质 | 大专院校 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 山东省科技进步二等奖一项；获山东省科技进步三等奖一项；获山东省煤炭工业局科技进步特等奖一项；获中国爱迪生发明协会“爱迪生杯”金奖一项 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目起止时间 |  |  | 自 2010.01 至 2015.12 |  |  |  |  |  |
| 本人对本项目主要学术贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人是该项目的第三完成人，对本项目的主要贡献为：根据第一完成人的思路以及第二完成人具体的控制回路进行了手动增压式初撑力保证装置的结构设计，包括各机械控制阀的功能结构、各控制容腔连接、整体阀块的布置等，最终绘得结构图纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

七、完成人情况表

| 姓 名 |  | 苏国秀 |  | 性 别 |  | 女 | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1976.11 |  | 出生地 |  | 山东菏泽 | 民 族 | 汉 |
| 身份证号 |  | 370902197611271326 |  | 党 派 |  | 中共党员 | 国 籍 | 中国 |
| 行政职务 |  | 无 |  | 归国人员 |  | 否 | 归国时间 | 无 |
| 工作单位 |  | 山东农业大学机电学院 |  | 所在地 |  | 泰安 | 办公电话 | 0538-8249813 |
| 家庭住址 |  | 山东省泰安市泮河大街7号 |  |  |  |  | 住宅电话 | 13583867326 |
| 通讯地址 |  | 山东省泰安市岱宗大街61号农大机电学院 |  |  |  |  | 邮政编码 | 271018 |
| 电子信箱 |  | suguoxiu123@126.com |  |  |  |  | 移动电话 | 13583867326 |
| 毕业学校 |  | 山东科技大学 | 文化程度 |  | 研究生 |  | 毕业时间 | 2015.07 |
| 技术职称 |  | 讲师 | 专业、专长 |  | 液压 |  | 最高学位 | 硕士 |
| 完成单位 |  | 山东科技大学 |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  | 山东省青岛市 |  |  |  |  | 单位性质 | 大专院校 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 参加本项目起止时间 |  |  | 自 2010.01 至 2015.12 |  |  |  |  |  |
| 本人对本项目主要学术贡献：（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人是该项目的第四完成人，对本项目的主要贡献为：参与手动增压式初撑力保证器的回路及结构设计，负责回路的仿真验证以及样机的制作、试验工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声明 | 本人严格按照要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规的情形，如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |