青岛市科学技术进步奖公示材料

一、项目名称

单拱双线隧道长大薄壁中隔墙质量控制关键技术

二、推荐单位意见

单拱双线隧道施工有利于加快隧道建设进度，隧道中隔墙质量控制关系到隧道运行安全，因此，开展隧道中隔墙稳定性控制、防开裂技术、施工技术及施工环境控制技术研究，具有重要的工程价值。

该项目依托山东省重点研发项目等科研项目，围绕“中隔墙稳定性、防开裂控制技术、施工技术和施工环境控制技术”进行了系统化研究，取得了一定的研究成果。

（1）建立了隧道长大薄壁中隔墙稳定性技术：推导了中隔墙稳定性系数计算公式；建立了长大薄壁中隔墙基础稳定性控制技术，提出了墙顶分离施工技术；采用植筋固定撑靴方式限制中隔墙水平位移，解决了中隔墙在高速车辆运行过程中的结构稳定性问题。

（2）建立了隧道长大薄壁中隔墙防裂技术：提出了耐碱玻璃纤维混凝土施工技术，解决了长大薄壁中隔墙抗裂性技术难题；研制了耐碱玻璃纤维细石自密实混凝土，进一步增强了混凝土的抗裂性。

（3）提出了隧道长大薄壁中隔墙施工工艺技术：开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；研发了中隔墙模板台车，优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；研发了中隔墙施工自动振捣平台，实现了混凝土振捣施工自动化控制。

（4）建立了隧道长大薄壁中隔墙施工环境控制技术：研制了新型隧道除尘风机进风段专用风筒和排风段专用风筒，设计了环保除尘水箱，构建了隧道综合降尘除尘系统。

研究成果已成功应用于青岛崂山隧道等大型支护工程，取得了良好的技术经济和社会效益。

提名该项目为青岛市科学技术进步奖二等奖。

三、项目简介

随着青岛市经济快速发展，道路交通等基础工程建设超前布局，青岛市公共交通建设量巨大。但是青岛市地处沿海区域，因此隧道建设数量大、长度长。单洞双线隧道施工可实现一拱双向车道的功能性提升，可加快隧道建设速度，但单拱双线隧道中隔墙施工过程中面临中隔墙稳定性、抗裂性和施工技术方面的难题，造成中隔墙出现裂缝、施工效率低等问题。课题组以山东省重点研发计划为支撑，依托青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程崂山隧道，取得了以下技术成果：

（1）建立了隧道长大薄壁中隔墙稳定性技术

推导了中隔墙稳定性系数计算公式，确定了隧道长大薄壁中隔墙形式，建立了长大薄壁中隔墙基础稳定性控制技术，提出了墙顶分离施工技术；采用植筋固定撑靴方式限制中隔墙水平位移，解决了中隔墙在高速车辆运行过程中的结构稳定性问题。

（2）建立了隧道长大薄壁中隔墙防裂技术

提出了耐碱玻璃纤维混凝土施工技术，解决了长大薄壁中隔墙抗裂性技术难题；研制了耐碱玻璃纤维细石自密实混凝土，进一步增强了混凝土的抗裂性。

（3）提出了隧道长大薄壁中隔墙施工工艺技术

开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；研发了中隔墙模板台车，优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；研发了中隔墙施工自动振捣平台，实现了混凝土振捣施工自动化控制。

（4）建立了隧道长大薄壁中隔墙施工环境控制技术

研制了新型隧道除尘风机进风段专用风筒和排风段专用风筒，设计了环保除尘水箱，构建了隧道综合降尘除尘系统。

项目参与人员先后发表学术论文10篇，发明专利1件，实用新型专利14件，培养博士、硕士研究生10余名、现场技术人员30余名。

四、客观评价

（1）查新报告

2018年6月11日，教育部科技查新工作站对“动荷载作用下隧道长大薄壁中隔墙质量控制关键技术研究”进行了成果查新。查新报告编号：201836000G080254；查新结论为：在检索范围内，国内外未见与本查新项目研究的技术内容完全相同的文献报道。

（2）科技成果鉴定结论

2018年9月9日，中国岩石力学与工程学会鉴定委员会对“单拱双线隧道长大薄壁中隔墙质量控制关键技术开发研究”课题研究成果进行了鉴定，鉴定结论为：本课题研究成果整体达到国际先进水平，在大面积薄壁混濒结构防裂技术领域达到国际领先水平，一致同意通过鉴定。

五、推广应用情况

研究成果已成功应用于中铁十四局集团第二工程有限公司等施工单位，经济效益显著，社会效益突出。

六、主要知识产权证明目录

| 序号 | 知识产权名称 | 知识产权类别 | 发明人 | 知识 产权人 | 知识 产权号 | 取得 日期 | 国（区） 别 | 发明专利 有效状态 | 第一完成人是否参与 | 第一完成单位是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土保温钢模板构件及其制备方法 | 发明专利 | 王清标；白云；张聪；吕荣山；许垒；胡忠经；王天天；张军贤 | 山东科技大学 | ZL201410725470.4 | 2018.08.11 | 中国 | 有权 | 是 | 是 |
| 2 | 一种隧道中隔墙顶部固定装置 | 实用新型 | 刘永奎；王书峰；夏佳临；郗厚磊；祝小刚；陈德州；王清标；张军杰；孔庆礼；张军贤；许垒；唐玲玉；吕荣山；孔迎春 | 中铁十四局第二工程有限公司；张军杰 | ZL201720233683.4 | 2018.04.03 | 中国 | 有权 | 是 | 是 |
| 3 | 一种高抗裂强度混凝土中隔墙试块结构件 | 实用新型 | 刘永奎；刘小果；柴琦龙；陆璐；孔乐；夏佳临；崔本玉；王清标；邵唐砂；张军杰；吕荣山；孔迎春；许垒；唐玲玉；张军贤 | 中铁十四局第二工程有限公司：张军杰 | ZL201720233632.1 | 2018.02.16 | 中国 | 无权 | 是 | 是 |
| 4 | 一种隧道中隔墙多用模板台车 | 实用新型 | 刘永奎；段兆臣；柴琦龙；夏佳临；张磊；郗厚磊；祝晓刚；王清标；孔庆礼；吕荣山；孔迎春；许垒；唐玲玉；张军贤；徐淑一 | 中铁十四局第二工程有限公司：张军杰 | ZL201720233636.X | 2018.02.16 | 中国 | 有权 | 是 | 是 |
| 5 | 一种用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统 | 实用新型 | 刘永奎；柴琦龙；陆璐；吴中海；祝晓刚；夏佳临；崔本玉；王清标；许垒；朱庆凯；孔庆礼；唐玲玉；张军贤；孔迎春；吕荣山 | 中铁十四局第二工程有限公司：张军杰 | ZL201720266690.4 | 2017.03.11 | 中国 | 有权 | 是 | 是 |
| 6 | 一种用于中隔墙施工的自动振捣平台 | 实用新型 | 王可用；刘永奎；刘小果；段兆臣；张磊；刘振业；陈远；高东；王清标；徐淑一；许垒；吕荣山；孔迎春；唐玲玉；张军贤 | 中铁十四局第二工程有限公司：张军杰 | ZL201720233684.9 | 2018.04.03 | 中国 | 有权 | 否 | 是 |
| 7 | 一种巷道收敛变形监测装置 | 实用新型 | 王日东 | 威海晶合数字矿山技术有限公司 | ZL201521138509.9 | 2016.05.25 | 中国 | 有权 | 是 | 是 |
| 8 | 一种玻璃纤维裁切机 | 实用新型 | 王清标；高建；景东亚；李因旭；刘文字；马鹏程；任国辉王维；王学珍；闫海伦；陈奎典；袁月明；赵新越；高阳；张杰 | 山东科技大学；李因旭 | ZL201820972892.5 | 2019.02.05 | 中国 | 有权 | 是 | 是 |
| 9 | 一种隧道除尘风机进风段专用风筒 | 实用新型专利 | 谢翡：王清标；唐玲玉；朱庆凯：徐淑一；邵唐砂；张军杰；孔庆礼 | 山东科技大学；谢翡 | ZL201621359549.0 | 2017.09.08 | 中国 | 无权 | 否 | 是 |
| 10 | 一种掌子面前除尘设备 | 实用新型专利 | 任国辉；王清标；谢翡；唐玲玉；高建；景东亚；李因旭；刘文字；马鹏程；王维；王学珍；闫海伦；邵唐砂；徐淑一 | 山东科技大学；张军杰 | ZL201721379194.6 | 2018.06.15 | 中国 | 有权 | 否 | 是 |

七、代表性论文论著目录

| 序号 | 论文专著名称 | 发表刊物（出版社） | 发表（出版）时间 | 作者（按刊物发表顺序） | 第一完成人是否参与 | 第一完成单位是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | The rheological test and application research of glass fiber cement slurry based on plugging mechanism of dynamic water grouting | Construction and Building Materials | 2018.09 | Wang Qing-biao； Zhu Qing-kai； Shao Tang-sha；Yu Xiao-ge； Xu Shu-yi； Zhang Jun-jie ；Kong Qing-li | 是 | 是 |
| 2 | Development of fine stone self-compacting commercial concrete and its application | Energy Education Science and Technology Part A：Energy Science and Research | 2014.06 | Wang Qingbiao； Zhang Cong； Wen Xiaokang；；Shi Zhenyue; Wang Hui; LvRongshan:Xu Lei; Zhang Junxian; WangTiantian; Hu Zhongjing;Bai Yun | 是 | 是 |
| 3 | 大断面单拱隧道中隔墙施工技术优化研究 | 建筑技术 | 2017.11 | 刘永奎 | 是 | 是 |
| 4 | 中隔墙类型对中隔墙的稳定性影响研究 | 工程技术 | 2017.05 | 柴琦龙，陆路，贾丽红 | 否 | 是 |
| 5 | 水平荷载作用下玻璃纤维混凝土隧道中隔墙抗裂计算研究 | 工程技术 | 2017.05 | 段兆臣，张磊，陈远，王书峰 | 否 | 是 |
| 6 | 隧道中隔墙耐碱玻璃纤维混凝土力学性能研究 | 市政工程 | 2017.07 | 吴中海 | 是 | 是 |
| 7 | 玻璃纤维混凝土在大直径隧道中隔墙施工中的应用研究 | 工程技术 | 2017.05 | 刘永奎 | 是 | 是 |
| 8 | 耐碱玻璃纤维的抗劈裂性能研究 | 工程技术 | 2017.07 | 刘小果，柴琦龙，陆路 | 否 | 是 |
| 9 | 崂山大直径隧道中隔墙施工关键技术 | 建筑技术 | 2017.11 | 王可用，吴中海，张磊，孔乐 | 否 | 是 |
| 10 | 隧道现浇中隔墙施工关键技术研究 | 建筑技术 | 2017.11 | 路刚，刘永奎，贾丽红 | 是 | 是 |

八、主要完成人情况

1.  姓名：王清标

排名：1

完成单位：山东科技大学

对本项目贡献：

统筹项目整体，推动项目实施。提出了耐碱玻璃纤维混凝土施工技术，解决了长大薄壁中隔墙抗裂性技术难题；研制了耐碱玻璃纤维细石自密实混凝土，进一步增强了混凝土的抗裂性。研制了新型隧道除尘风机进风段专用风筒和排风段专用风筒，设计了环保除尘水箱，构建了隧道综合降尘除尘系统。

参与建立了长大薄壁中隔墙基础稳定性控制技术，参与开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；参与研发了中隔墙模板台车，参与优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；研参与发了中隔墙施工自动振捣平台。

2.  姓名：刘永奎

排名：2

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目主要参与人，建立了长大薄壁中隔墙基础稳定性控制技术，提出了墙顶分离施工技术，采用植筋固定撑靴方式限制中隔墙水平位移，解决了中隔墙在高速车辆风压荷载下的上部稳定性问题。开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；研发了中隔墙模板台车，优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；研发了中隔墙施工自动振捣平台，实现了混凝土振捣施工自动化控制。

3.  姓名：吴中海

排名：3

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目主要参与人，参与研发了中隔墙模板台车，优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；研发了中隔墙施工自动振捣平台，实现了混凝土振捣施工自动化控制。

4.  姓名：张磊

排名：4

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目主要参与人，参与研发了中隔墙模板台车，优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；参与研发了中隔墙施工自动振捣平台，实现了混凝土振捣施工自动化控制。

5.  姓名：陆璐

排名：5

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目骨干人员，参与研发了中隔墙模板台车，优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺。

6.  姓名：王日东

排名：6

完成单位：威海晶合数字矿山技术有限公司

对本项目贡献：

作为项目重要参与人，主要负责隧道变形和中隔墙稳定性监测。

7.  姓名：夏佳临

排名：7

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目重要参与人，参与提出了墙顶分离施工技术。参与开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；参与研发了中隔墙模板台车。

8.  姓名：郗厚磊

排名：8

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目重要参与人，参与提出了墙顶分离施工技术。参与开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统。

9.  姓名：崔本玉

排名：9

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目重要参与人，参与开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统。

10.  姓名：祝晓刚

排名：10

完成单位：中铁十四局集团第二工程有限公司

对本项目贡献：

作为项目重要参与人，参与解决了中隔墙在高速车辆风压荷载下的上部稳定性问题。参与开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；参与研发了中隔墙模板台车。

九、主要完成单位及创新推广贡献

1、山东科技大学

山东科技大学作为本项目的第一完成单位，为本项目组织实施、理论研究和应用推广做出了重大贡献。

（1）理论研究方面

提出了耐碱玻璃纤维混凝土施工技术，解决了长大薄壁中隔墙抗裂性技术难题；研制了耐碱玻璃纤维细石自密实混凝土，进一步增强了混凝土的抗裂性。

研制了新型隧道除尘风机进风段专用风筒和排风段专用风筒，设计了环保除尘水箱，构建了隧道综合降尘除尘系统。

（2）推广应用方面

山东科技大学依托学科优势、科研优势和地缘优势，建立了技术推广产学研合作平台，技术开展技术研发和推广应用，开展了丰富的现场应用活动，解决了实际生产问题，积极与相关科研单位、生产单位和设计单位加强联络，为本项目技术推广和应用做出了巨大贡献。

2、中铁十四局集团第二工程有限公司

中铁十四局集团第二工程有限公司作为本项目的第二完成单位，为本项目技术研究、现场应用和推广做出了重大贡献。

（1）理论研究方面

建立了长大薄壁中隔墙基础稳定性控制技术，提出了墙顶分离施工技术，采用植筋固定撑靴方式限制中隔墙水平位移，解决了中隔墙在高速车辆风压荷载下的上部稳定性问题。

开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；研发了中隔墙模板台车，优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；研发了中隔墙施工自动振捣平台，实现了混凝土振捣施工自动化控制。

参与开发了用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统；参与研发了中隔墙模板台车，参与优化了隧道长大薄壁中隔墙整体施工工艺；参与研发了中隔墙施工自动振捣平台，实现了混凝土振捣施工自动化控制。

（2）推广应用方面

中铁十四局集团第二工程有限公司在本项目成果技术推广中贡献巨大，依托崂山隧道建设项目，将中隔墙质量控制系列技术推广到单拱双线隧道中隔墙项目中，并开展了现场应用试验，取得了丰富的技术成果，为技术的完善和升级提供了重要支持。

3、威海晶合数字矿山技术有限公司

威海晶合数字矿山技术有限公司作为本项目的第二完成单位，为本项目技术研究、现场应用和推广做出了重大贡献。

（1）理论研究方面

开发了隧道变形监测技术，在隧道变形和中隔墙稳定性控制方面做出了重要贡献。

（2）推广应用方面

威海晶合数字矿山技术有限公司依靠自身优势，积极推广成果应用，在智能化监测方面取得了重要成果，该公司被评为山东省高新技术企业和泰山产业领军人才单位。

十、完成人合作关系说明

2015-2018年，山东科技大学的王清标（1）与中铁十四局集团第二工程有限公司的刘永奎（2）、吴中海（3）、张磊（4）、陆璐（5）、夏佳临（7）、郗厚磊（8）、崔本玉（9）、祝晓刚（10），依托青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程项目，针对单拱双线隧道长大薄壁中隔墙质量控制技术问题，共同完成了系列现场试验，形成了专利5项，证明材料见附件2~附件6。

2015-2018年，山东科技大学的王清标（1）与威海晶合数字矿山技术有限公司的王日东（6），依托青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程项目，针对单拱双线隧道长大薄壁中隔墙质量控制技术问题，共同完成自动化监测内容，共同获得2016年中国岩石力学与工程学会科学技术奖一等奖（未列入附件）。

# 完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者/ 项目排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 刘永奎1，夏佳临3，郗厚4， 王清标7 | 2015-2018 | 一种隧道中隔墙顶部固定装置 | 附件2 | 实用新型专利 |
| 2 | 共同知识产权 | 刘永奎1， 陆璐4， 夏佳临6， 崔本7， 王清标8 | 2015-2018 | 一种高抗裂强度混凝土中隔墙试块结构件 | 附件3 | 实用新型专利 |
| 3 | 共同知识产权 | 刘永奎1， 夏佳临4， 张磊5， 郗厚6， 祝晓7， 王清标8, | 2015-2018 | 一种隧道中隔墙多用模板台车 | 附件4 | 实用新型专利 |
| 4 | 共同知识产权 | 刘永奎1，陆璐3， 吴中海4， 祝晓刚5， 夏佳临6， 崔本玉7， 王清标8 | 2015-2018 | 一种用于隧道中隔墙施工的混凝土浇筑系统 | 附件5 | 实用新型专利 |
| 5 | 共同知识产权 | 刘永奎2， 张磊6， 王清10 | 2015-2018 | 一种用于中隔墙施工的自动振捣平台 | 附件6 | 实用新型专利 |
| 6 | 共同获奖 | 王清标1，王日东10 | 2015-2018 | 预应力锚索预应力损失机理及其控制补偿与监测技术 | 未列入附件 | 科技获奖 |