“超声测井仪”公示材料

一、项目名称

超声测井仪（技术发明奖一等奖）

二、推荐单位（专家）意见

（一）推荐专家王志军（北京大学教授）意见：

经过长期、系统化的研究，本项目在超声测井仪方面取得了一系列成果，获得发明专利4项，实用新型专利2项；发表SCI/EI论文8篇，硕士学位论文3篇。所研制的产品在以下技术方面处于国内外先进的水平：

1、井下仪结构及其自身定向：提出和采用了光纤陀螺定向专利技术，结合数据处理方法，定向不受地磁干扰，井下仪结构和尺寸得以精简，适用范围更大。井下仪采用积木式结构设计，超声探头内嵌入模块，增加可靠性。

2、高噪声弱回波信号处理技术：提出和采用了奇异谱熵首波定位法，结合研究的时变增益技术及原系统中的干控、滤波等技术，很好地解决了测距回波弱、抗干扰弱的问题。

3、数据融合及井筒立体形状显示技术：提出三维度插值法，对水平端面进行插值，对多维数据进行融合，采用井筒立体形状算法对井筒进行立体重建，获得高精度、具有真实感的井筒立体形状。

4、超声测井仪系统技术：本项目产品集成了8项专利技术，光纤陀螺定向、一体化的井下仪设计、先进的首波定位和信号处理方法、数据融合和井筒立体形状算法等，技术指标领先于国内外已有产品。

本项目成果使我国在测井技术方面达到了国际先进水平，为提高我国的钻井法凿井技术提供了必要的检测手段。它在多地已成功应用，取得了良好的经济效益和社会效益。通过国际合作，本项目技术和成果得到南非认可，有望国际输出。

本项目推荐材料齐全、完整、规范，成果层次高，创新突出，经济效益社会效益好，特推荐该项目为技术发明奖壹等奖。

（二）推荐专家张卫东（上海交通大学长江学者，教授）意见：

项目组长期从事超声测井技术研究和系统开发，基础深厚，经验丰富，创新性成果形成了包括4项发明专利和2项实用新型的专利群，发表8篇SCI/EI检索论文，并利用提出的技术和方法研发出新型测井仪产品，应用于工程钻孔测量中，取得了良好的经济效益和社会效益。本项目的主要创新性成果如下：

1、对井下仪自身定向进行系统研究，提出采用光纤陀螺测量井下仪水平旋转角度，配合零点漂移抑制算法，实现高精度的定向。该方法克服了已有磁罗盘、导向钢丝绳、双绳悬吊法、机械陀螺等在抗地磁干扰、稳定性、尺寸等方面的局限，使得新产品测量范围更广，可靠性更高。

2、研究超声信号处理技术，提出基于奇异谱熵的首波定位方法，结合时间反转镜时变增强回波，很好地解决了回波弱、干扰大所导致的声时差和井径测量误差大的问题。

3、进一步研究测井数据处理技术，尤其是井筒立体形状重建算法，提出了深度、井径和方向三维度插值算法，对之进行数据融合，提出了基于贝塞尔曲线拟合井筒立体图形的算法生成立体井筒，直观形象。

4、井下仪采用积木式结构，探头一体化设计，提高可靠性，增强密封效果。

5、集成以上技术和算法，研制出了超声测井仪样机，技术指标超过了国内外现有产品，处于国际领先水平。

本项目成果得到南非认可，有较高的国际影响力，可望向国外进行技术和产品输出。鉴于本项目的技术水平及已取得的良好效益，特推荐该项目为技术发明奖壹等奖。

三、项目简介

采矿业、核工业试验基地以及大型基础工程的桩基钻孔中常采用钻井法凿井进行建井。超声测井仪是测量钻井法凿井井筒几何参数的仪器设备，它对于及时正确掌握井筒的钻进偏斜值大小，扩径和缩径的程度及其深度位置，以及整个井筒的立体形状，对于防止井筒偏斜、改进钻井技术、加快工程进度、保证工程质量具有重要意义。

本成果是课题组在长期研究的基础上，自2008年以来取得的创新性成果。在超声测井仪技术方案、井下仪定向、机械结构、信号处理与数据处理等方面的关键技术都有突出创新。1）提出了基于光纤陀螺的井下仪自身定向方法及解决光纤陀螺零漂补偿办法，对简化井下仪结构、普适各种孔径有关键作用。2）提出基于奇异谱熵的首波定位技术，应用时间反转镜对回波进行时变增强，解决超声回波弱且不均衡导致首波定位误差大的问题，为提高测井仪的测量距离、精度以及工作泥浆比重有重要意义。3）提出了一种积木式结构，分为悬挂模块、主体模块、探头模块和配重模块，模块间用螺栓连接，组装拆卸方便，探头模块嵌入模块体，井下接线用标准化并配备接线仓。4）研究并提出了钻井的三维度插值算法，对多方向孔径、方位及深度数据进行融合处理，提出了基于贝塞尔曲线拟合井筒立体图形的算法，实现了井筒形状的立体显示。5）综合集成以上技术和算法，研制出了超声测井仪产品，可实时绘制出井帮纵向偏斜曲线图、水平剖面图，并计算出井径、有效断面、偏心率等技术参数。技术处于国际先进水平。

四、客观评价

（一）教育部科技查新工作站评价：

依照用户的委托及国家科技部有关文件规定，在现有的检索领域内共检索出密切相关文献2篇，相关文献8篇，参考文献略。经分析对比，结论如下：

密切相关文献1、2分别是该查新项目申请人关于采用超声测井仪自身定向装置的超声测井系统、沉渣厚度超声检测信号处理技术研究及应用的专利和博士论文，述及了该查新项目的内容。

相关文献1、2是排水管道检查井多功能检测装置、陀螺定向的超声成象测井探管的专利文献；相关文献3、4分别介绍了方位—井壁超声成象组合测井仪、陀螺定向超声成像测井技术在水井修复中的应用，文献1-4所述测井装置均采用了陀螺定向超声成像测井技术，但具体结构和实施技术路线和该查新项目有区别。

相关文献5研究多功能混凝土超声波检测仪软件系统研究；相关文献6研究基于稀土换能器的混凝土厚度检测技术，文献5、6应用小波分析技术实现超声信号降噪和首波识别，但未述及基于奇异谱熵的首波定位技术，超声波检测的目标也和该查新项目不同。

相关文献7研究基于贝塞尔拟合的医学超声2.5维宽景成像技术；相关文献8研究自由臂超声三维图像快速重建算法，文献7、8在医学超声成像中应用了贝塞尔曲线拟合技术，而该查新项目贝塞尔曲线拟合用于超声井筒形状的显示。

在检索范围内，除该查新项目申请人的专利和博士论文外，国内未见与该查新项目技术内容相同的文献报道。

（二）主要用户评价

- 中煤特殊凿井有限责任公司：该成果在性能和技术上比以往产品有很大提升，运行可靠，操作方便，结果形象直观。

- 泰安强力矿建科技有限责任公司：该成果使用简单方便，性能稳定维护量小，测井速度快，数据可信，是钻井质量监控的好帮手。

- 平煤建工集团特殊工程公司：通过长期使用发现，该产品易掌握易操作，测井数据、参数显示直观简单，工作可靠，测井速度快，能显著加快施工进度，节约成本。

- 河北勘察设计研究院：该仪器皮实耐用，操作简单，结果直观明了，大比重泥浆下也能可靠工作，测井快，洗井次数减少，节约工程成本。

五、推广应用情况

研究的数项专利技术应用于新型超声测井仪产品，其技术指标超过前苏联和日本及国内原有产品。目前，本成果已成功应用于安徽、山东、河南、河北等地的多个工程。占据了矿山钻井法凿井测井仪的全部市场及小口径钻孔测量的部分市场，已产生上亿元的经济效益。钻井法凿井目前国内工程量小，但工程极为重要，为保证钻井法凿井的工程质量，该产品具有不可替代性，且该产品处于国际先进水平，满足了国内市场，社会效益显著。

六、主要知识产权证明目录

| 序号 | 知识产权名称 | 知识产权类别 | 发明人 | 知识产权人 | 知识产权号 | 取得日期 | 国（区）别 | 发明专利有效状态 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种采用超声测井仪自身定向装置的超声测井系统 | 发明专利权 | 曹茂永;范迪;孙农亮 | 山东科技大学 | ZL201010137197.5 | 2013.11.06 | 中国 | 有效 |  |
| 2 | 钻井法凿井超声波测量仪 | 发明专利权 | 曹茂永;范迪;江浩;孙农亮;梁慧斌;陈达庆;张逸芳;王德民 | 山东科技大学 | ZL200810013778.0 | 2012.7.25 | 中国 | 有效 |  |
| 3 | 超声波首波检测与定位的方法和装置 | 发明专利权 | 曹茂永;范迪;梁慧斌;孙农亮 | 山东科技大学 | ZL201010135383.5 | 2012.7.18 | 中国 | 有效 |  |
| 4 | 测井仪三维度数据插值方法 | 发明专利权 | 曹茂永;王毅;范迪;孙农亮 | 山东科技大学 | ZL201010161888.9 | 2012.5.30 | 中国 | 有效 |  |
| 5 | 超声测井仪井下仪机械装置 | 实用新型权 | 曹茂永;梁慧斌;孙农亮 | 山东科技大学 | ZL201020147706.8 | 2010.8.11 | 中国 | 有效 |  |
| 6 | 一种采用发射电源线路实现载波通信的超声测井仪 | 实用新型权 | 范迪，孟维良，金剑，张秀娟，曹茂永 | 山东科技大学 | ZL201520241601.1 | 2015.11.18 | 中国 | 有效 |  |
| 7 | 一种超声测井仪系统的测井方法 | 发明专利 | 曹茂永，王毅，金剑 | 山东科技大学 | 申请号：201410244865.2 | 公开日2014-10-01 | 中国 | 有效 |  |
| 8 | 一种采用发射电源线路实现载波通信的超声测井仪 | 发明专利 | 范迪，孟维良，金剑，张秀娟，曹茂永 | 山东科技大学 | 申请号：201510187932.6 | 公开日2015-07-22 | 中国 | 有效 |  |

七、主要完成人情况

- 曹茂永

是课题组的负责人，项目的负责人，负责组织项目的实施，对全部技术要点和发明都有创新性贡献，尤其是在系统架构、井下仪定向、超声波信号处理及井筒立体形状算法方面，并在超声测井仪研制和测试方面做了大量指导性工作。

旁证材料：首位的发明专利6项、实用新型3项，首位或通信作者的SCI论文2篇。

- 范迪

是课题组重要成员、本项目的骨干，对大部分技术要点和发明都有创新性贡献，尤其是基于光纤陀螺的井下仪自身定向技术、系统架构、超声信号的处理技术、首波检测技术有创新性贡献，也在超声测井仪研制方面做了大量工作。

旁证材料：位2的发明专利3个，首位的EI论文5篇，其他参与的专利和论文6件。

- 梁慧斌

是课题组重要成员、本项目的骨干，对基于光纤陀螺的井下仪自身定向技术、系统架构、井下仪机械结构设计有创新性贡献，在超声收发电路设计方面做了大量工作。

旁证材料：参与发明专利3项、实用新型3项。

- 王毅

是课题组重要成员、本项目的骨干，对测井数据融合和井筒形状生成方法有创新性贡献，参与提出了三维度插值算法及基于有理贝塞尔曲线的井筒形状拟合方法，编制了超声测井仪上位机软件。

旁证材料：位2的发明专利2个，首位的EI论文1篇。

- 江浩

是本项目的重要成员，承担井下仪机械设计、密封技术研究设计、定位装置机械设计等工作，对井下仪机械结构、定向有、密封有创新性贡献。

旁证材料：参与的发明专利1个。

- 孙农亮

是课题组的重要成员，本项目的骨干，协助负责人进行项目的组织和实施，对井下仪机械设计、定向技术、系统架构等发明有创新性贡献，并承担井上仪处理电路、数据处理、机壳等的设计和调试工作。

旁证材料：参与的发明专利5项、实用新型3项。

八、完成人合作关系说明

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者/ 项目排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接参与项目研发，成果共享 | 范迪，2 | 2008-至今 | 产品，专利，论文 | 专利证书，论文 |  |
| 2 | 直接参与项目研发，成果共享 | 梁慧斌，3 | 2008-至今 | 产品，专利 | 专利证书 |  |
| 3 | 直接参与项目研发，成果共享 | 王毅，4 | 2008-至今 | 产品，专利、论文 | 专利证书，论文 |  |
| 4 | 直接参与项目研发，成果共享 | 江浩，5 | 2008-至今 | 产品，专利 | 专利证书 |  |
| 5 | 直接参与项目研发，成果共享 | 孙农亮，6 | 2008-至今 | 产品，专利 | 专利证书 |  |