# “煤与瓦斯突出的瓦斯含量作用机理及预测技术”公示材料

# 一、项目名称

煤与瓦斯突出的瓦斯含量作用机理及预测技术(科技进步二等奖)

# 二、项目简介

本项目属于矿山安全学科，主要针对目前瓦斯含量法预测煤与瓦斯突出的理论基础认识不清，无法实现定点取芯，导致瓦斯损失量测算失真，最终造成瓦斯灾害事故而提出。随着山东乃至全国范围矿井开采深度的增加，煤层突出危险性及其预测难度逐渐增大，瓦斯含量测试技术重要程度也逐渐加大，为了保证及时、快速、准确的测试瓦斯含量，为突出危险性预测提供有效、可靠的参数指标，本课题依托中国博士后科学基金“基于相似材料模拟实验的煤与瓦斯突出能量演化规律研究”和山东省自然科学基金“煤三维微观结构中的瓦斯动力学基础研究”，通过理论及实验分析、技术方法改进、技术装备研发，对煤层瓦斯含量测试技术进行重大改进和完善，并成功地进行了工程应用。其主要研究成果如下：

（1）煤与瓦斯突出动力过程进行了理论、数值和物理模拟分析，得出突出过程中应力场、瓦斯渗流场的时空演化规律；建立了煤与瓦斯突出能量条件和强度预测模型，引入Morris筛选法分析典型突出案例中各影响因素的灵敏度，阐释了煤与瓦斯突出中瓦斯含量的能量作用原理。

（2）对井下钻孔解吸法测试瓦斯含量过程中的影响因素进行了实验研究，得到了不同因素对瓦斯含量测试结果的影响规律，并确定了最佳的取样参数；提出了取碎屑状煤芯过程中瓦斯“损失量”的指数模型，开发了煤层瓦斯含量直接测定系统软件，构建了取碎屑状煤芯快速测定煤层瓦斯含量的方法。

（3）研发了可实现定点、快速取样的一体化深孔取样钻车；研制了煤矿瓦斯喷孔气水煤持续分离装置；研发了改进的瓦斯压力测定工艺及装备。

（4）建立了基于瓦斯含量的煤与瓦斯突出危险性区域预测技术，并扩展应用至保护层效果考察中。

本项目的主要创新点有：

（1）通过进行煤与瓦斯突出的数值及物理模拟，构建了煤与瓦斯突出能量条件和突出强度预测模型，提出了基于瓦斯含量预测突出的理论依据；

（2）得出了煤层瓦斯含量各影响因素的主次关系及最佳取样工艺，提出了测算瓦斯“损失量”的指数模型，开发了煤层瓦斯含量直接测定系统软件，构建了取碎屑状煤芯快速测定煤层瓦斯含量的方法；

（3）研发了以一体化深孔负压取碎屑煤样技术及装备、气水煤分离装置等系列工艺及装备，建立了以瓦斯含量测试为主的突出危险性区域预测技术，进行了工程应用并扩展至保护层效果考察中。

课题研究成果及应用实现了瓦斯含量测定的快速、定点取样，相较传统测试方法，中长孔取样成功率提高30~40%，瓦斯含量测试值增加20~30%，瓦斯含量测试精度提高20%以上。项目成果共培养博士2名，硕士4名；授权发明专利8项，软件著作权1项，3项实用新型专利；在Journal of Natural Gas Science and Engineering、岩石力学与工程学报、煤炭学报等期刊上发表高水平论文16篇（SCI收录6篇，EI收录10篇），出版学术专著1部。该技术已在山东省内外多家矿山企业推广使用，累计实现直接经济效益近9亿元；该技术保障煤矿安全生产同时，也为瓦斯抽采提供了基础参数，降低了瓦斯排放量，契合我国节能减排的基本国情，社会效益显著。

三、客观评价

2014年12月19日，中国煤炭工业协会组织专家在北京对山东科技大学等单位完成的“瓦斯含量法预测煤与瓦斯突出危险性关键技术及装备研究”进行了鉴定，专家组查阅了相关资料，听取了课题组汇报，经过质疑和讨论，形成如下鉴定意见：

1. 构建了煤与瓦斯突出能量条件和突出强度预测模型，引入Morris筛选法分析了突出案例中各影响因素的敏感度，为确定瓦斯含量作为主要突出预测参数提供了依据。

2. 提出了确定碎屑煤样瓦斯解吸“损失量”的指数模型，采用逐步拟合法确定了模型参数，开发了煤层瓦斯含量直接测定系统软件。

3. 研发了一体化深孔负压取碎屑煤样技术及装备，实现了瓦斯含量直接测定过程中定点快速取样。并研制了煤矿瓦斯喷孔安全防护装置，通过双仓设计，实现了煤水瓦斯的自动分离。

4. 建立了以瓦斯含量测试为主的煤层区域突出危险性预测技术，该技术应用于桐梓煤矿、孔庄煤矿煤层区域预测和青东煤矿保护层效果考察中，取得良好的效果。

项目提供的鉴定材料齐全、规范，符合鉴定要求，完成了技术开发合同书提出的研究内容，达到了规定的技术指标，同意通过鉴定，成果达到国际先进水平。

来自教育部科技查新工作站（G08）的查新报告显示：检索到的文献中涉及煤与瓦斯突出的瓦斯含量作用机理及预测技术中，密切相关文献3篇，均为课题组成员的研究成果；相关文献中，检索到的涉及煤与瓦斯突出强度预测模型及突出影响因素的分析研究，与项目中基于煤与瓦斯突出各阶段能量耗散规律、应力场分布及突出孔洞特征，构建煤与瓦斯突出能量条件模型和突出强度预测模型的研究不同，未见项目中利用Morris筛选法分析突出案例中影响因素的报道；检索的文献见有取芯过程中瓦斯“损失量”及深孔取样装置的报道，未见取碎屑状煤芯过程中瓦斯“损失量”指数模型的报道；在检索范围内，除项目组成员的研究成果外，未见有与本项目研究内容相同的文献报道。

四、应用推广情况

该项目研究成果自2012年以来已在山东、江苏、山西、安徽、贵州等地区的多个矿井进行了工程实践及现场应用。现选择三个具有代表性的矿井（梁宝寺煤矿、孔庄煤矿、青东煤矿）概述其应用情况。

梁宝寺煤矿部分区域存在瓦斯异常涌出现象，为了保障矿井安全生产，需测试瓦斯参数以掌握煤层瓦斯赋存特征，该矿前期采用传统瓦斯含量测试方法，测试结果准确性较低，不能反应煤层瓦斯赋存情况，采用课题组研发的瓦斯含量测试技术后，现场测试取得了良好的预测效果，实现了快速、定点取样，提高了瓦斯含量测试准确性，保障了工作面的安全回采，也为山东地区深部矿井煤层开采的瓦斯参数及突出危险性预测提供了技术储备。孔庄煤矿随开采深度持续增加，煤层瓦斯压力及含量逐渐增大，瓦斯涌出量不断增加，给矿井安全生产带来严重威胁。为此，需测试煤层瓦斯参数，为矿井瓦斯防治提供科学指导；因现场测试工程量较大，矿方选用测试工艺相对简单的瓦斯含量作为突出危险性预测的主要指标；与矿方成立本课题组后通过研发新技术及装备后，提高了钻孔取样成功率和瓦斯含量测试结果及精度。现场对7433工作面煤层瓦斯含量进行了测定，准确预测了该工作面突出危险性。安徽淮北青东煤矿煤层瓦斯及地质构造及其复杂，在该矿上保护层效果考察过程中，因考察巷道距待考察区域空间位置较远，传统的瓦斯含量测试精度较低，瓦斯压力测试相对困难；课题组采用该项目测试方法后，较准确的测试了上保护层卸压临界区域内的瓦斯含量赋存规律，显著提高了长钻孔的瓦斯含量测试精度，同时实现了瓦斯压力测试困难区域的煤层突出危险性预测，解决了该矿上保护层开采区域防突效果考察的技术难题，实现了该矿井连续三年减亏，累计减亏额达5亿元。

工程实践表明，研究成果有效解决了矿井安全生产中的技术难题，创造了巨大的经济效益，同时进一步证明该课题研究的煤与瓦斯突出的瓦斯含量作用机理及预测技术对瓦斯含量测试装备的研发起到了显著地指导作用，课题研发的用于瓦斯含量测试的一体化深孔取样钻车、煤矿瓦斯喷孔气水煤持续分离装置、煤层瓦斯含量直接测定系统软件，具有较大的推广应用价值，能够实现复杂区域的煤层突出危险性预测，满足多种区域防突工序的预测需求，推动整个煤炭行业的科技进步。因此，课题的研究成果具有广阔的推广应用市场和应用前景，经济效益和社会效益巨大。

# 五、主要知识产权证明目录

主要知识产权证明目录

| 序号 | 知识产权名称 | 知识产权类别 | 知识产权人 | 知识产权号 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤层气体压力测量方法 | 发明专利 | 山东科技大学 | ZL200910016213.2 | 2009-06-16 |
| 2 | 一种煤层渗透率快速气测的试验装置及方法 | 发明专利 | 山东科技大学 | ZL201110133737.7 | 2011-05-23 |
| 3 | 一种石门揭煤时煤与瓦斯突出模拟试验系统 | 发明专利 | 山东科技大学 | ZL201110324127.5 | 2011-10-21 |
| 4 | 实验室快速测定煤矿井下工作面前方煤体渗透率的方法 | 发明专利 | 山东科技大学 | ZL201410184997.0 | 2016-04-06 |
| 5 | 富含水煤系地层瓦斯压力测试装备及方法 | 发明专利 | 中国矿业大学 | ZL201310070694.1 | 2015-06-17 |
| 6 | 煤矿瓦斯喷孔气水煤分离装置 | 发明专利 | 中国矿业大学 | ZL201210141612.3 | 2012-05-09 |
| 7 | 煤层注水驱替瓦斯效应模拟实验系统 | 发明专利 | 中国矿业大学 | ZL201210515137.1 | 2015-06-17 |
| 8 | 煤层瓦斯含量直接测定系统 | 软件著作权 | 山东科技大学 | 2014SR069068 | 2013-10-10 |
| 9 | 瓦斯抽采钻孔延时自膨胀-膏体组合封孔装置 | 实用新型专利 | 中国矿业大学 | ZL201220205709.1 | 2012-05-09 |
| 10 | 被保护煤层膨胀变形量测定装置 | 实用新型专利 | 中国矿业大学 | ZL201120462257.0 | 2011-11-14 |

# 六、主要完成人情况表

主要完成人情况表

| 排名 | 姓名 | 技术职称 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 | 曾获省级以上科技奖励情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王刚 | 副高 | 山东科技大学 | 整体方案设计与项目主持 | 矿井松软易自燃厚煤层与硬夹矸薄煤层配采的通防保障技术，2010年度中国煤炭工业科学技术奖三等奖，第七位，(证书编号：2010-351-R07)；低瓦斯矿井高瓦斯区域开采的瓦斯综合防治技术研究及应用，2010年度中国煤炭工业科学技术奖三等奖，第九位(证书编号：2010-368-R09) |
| 2 | 杨永良 | 副高 | 中国矿业大学 | 相关技术及设备研发 | 顶板岩巷穿层钻孔综合水力化区域防突技术，2011年度中国煤炭工业科学技术奖二等奖，第五位(证书编号：2011-258-R05)；高位钻孔瓦斯抽采工艺参数优化及工程应用研究，2011年度中国煤炭工业科学技术奖三等奖，第三位(证书编号：2011-382-R03) |
| 3 | 李伟民 | 副高 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 现场试验方案整体设计 | 1.《深井采掘工作面无尘化建设关键工艺技术》获得山东省煤炭科学技术奖二等奖，第一完成人；2.《矿井深部瓦斯异常区瓦斯防治关键技术》获得山东省煤炭科学技术奖三等奖，第一完成人；3.《巨野煤田深井巷道煤柱留设及支护技术》获得山东省煤炭科学技术奖三等奖，第二完成人。 |
| 4 | 刘震 | 副高 | 山东科技大学 | 理论研究及设备研发 | 顶板岩巷穿层钻孔综合水力化区域防突技术，2011年度中国煤炭工业科学技术奖二等奖，第八位(证书编号：2011-258-R08)；高位钻孔瓦斯抽采工艺参数优化及工程应用研究，2011年度中国煤炭工业科学技术奖三等奖，第六位(证书编号：2011-382-R06)。 |
| 5 | 李建华 | 中级 | 兖州煤业股份有限公司 | 现场试验方案设计及应用 |  |
| 6 | 倪冠华 | 中级 | 山东科技大学 | 理论研究及设备研发 |  |
| 7 | 孙路路 | 其他 | 山东科技大学 | 瓦斯含量测试技术研究 |  |
| 8 | 凌东启 | 副高 | 淮北青东煤业有限公司 | 保护层效果考察技术方案设计 | 顶板岩巷穿层钻孔综合水力化区域防突技术，2011年度中国煤炭工业科学技术奖二等奖，第七位(证书编号：2011-258-R07) |
| 9 | 祝琳 | 副高 | 上海大屯能源股份有限公司孔庄煤矿 | 瓦斯含量预测技术现场应用 |  |

七、主要完成单位及创新推广贡献

主要完成单位情况表

| 排名 |  | 姓名 | 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 山东科技大学 | 整体方案设计与项目主持，现场试验及推广应用 |
| 2 | 中国矿业大学 |  | 相关理论、技术研究及设备研发，现场试验及推广应用 |

八、完成人合作关系说明

“煤与瓦斯突出的瓦斯含量作用机理及预测技术”项目从2012年至2015年历时4年完成基础理论研究、技术装备研发、现场推广应用的工作，期间课题组成员分工合作，以下是完成人合作分工及彼此合作关系情况：

基础理论研究

由山东科技大学的王刚副教授、刘震副教授、倪冠华讲师、孙路路博士与中国矿业大学的杨永良副教授共同完成。

技术装备研发

一体化取样装备由山东科技大学的王刚副教授、刘震副教授、孙路路博士共同完成；其中，上海大屯能源股份有限公司江苏分公司孔庄煤矿祝琳矿长、兖州煤业股份有限公司南屯煤矿机电安装工区李建华副区长结合多年煤矿井下装备应用情况参与了部分机械构件的设计与加工；

煤矿瓦斯喷孔气水煤分离装置由中国矿业大学杨永良副教授与淮北青东煤业有限公司凌东启总工程师合作研发，凌东启主持了该装备在青东煤矿的工业实践；煤层瓦斯含量测算方法的改进技术由山东科技大学的王刚副教授等完成。山东科技大学倪冠华讲师进行了封孔工艺及装备的研发，刘震副教授进行了富含水煤系地层瓦斯压力测试装备及方法以及煤层注水驱替瓦斯效应模拟实验系统的研究和设计。

现场试验及应用

肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司李伟民副总经理与山东科技大学的王刚副教授主持瓦斯含量测试技术在梁宝寺煤矿的应用，孙路路博士、张孝强博士进行了现场测试工作，上海大屯能源股份有限公司江苏分公司孔庄煤矿祝琳矿长参与了煤层瓦斯含量测试技术工程应用方案的整体设计；

淮北青东煤业有限公司凌东启总工程师与中国矿业大学的杨永良副教授工程主持完成了瓦斯含量测试技术在青东煤矿上保护层效果考察中的应用项目。

通过基础理论研究、技术装备研发、现场试验及应用有效提高了瓦斯含量测试的准确性，取得了良好的应用效果及显著的经济效益，各完成人分工明确，密切合作，保证了该课题的顺利完成。