技术创新需求调查表

| 单位信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 山东天亚大新材料科技有限公司 | 社会统一信用代码 | 91371500MA3F5CA34W |
| 联系人 |  |  |  | 魏飞 | 联系电话 | 18963581861 |
| 行政区域 |  |  |  | 省（自治区、直辖市）市（地)市(县） |  |  |
| 是否在国家高新区内？ |  |  |  | □是 (高新区名称) √否 |  |  |
| 所属行业 |  |  |  | 制造业 | 技术领域 | 新材料 |
| 上一年度 营业总收入 |  |  |  | 300 （万元） | 人员总数 | 25 （人） |
| 高新技术企业认定 |  |  |  | □是√否 | 科技型中小企业备案 | □是√否 |
| 需求名称 |  |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） √产品研发（产品升级、新产品研发) □技术改造（设备、研发生产条件) □技术配套(技术、产品等配套合作） |  |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 项目的开发内容包括热固性碳纤维复合材料和热塑性碳纤维复合材料两种材质的镜腿，产品形态分别如图1、图2所示。 图1热固镜腿 图2 热塑镜腿 - 热固性碳纤维复合材料镜腿 - 规格要求 - CMF规格： 颜色：黑色（参照标准样板）； 材质：热固性碳纤维预浸料+玻璃纤维预浸料（天线区域）； 表面处理：抛光、喷涂、丝印。 - 尺寸规格：参照3D图文档。 - 性能规格： UD预浸料规格：拉伸强度X≥1800 MPa、拉伸强度Y≥45 MPa、拉伸模量E1≥120 GPa、拉伸模量E2≥5 GPa、泊松比12≥0.25、剪切强度S12≥55 MPa、压缩强度X≥900 MPa、压缩强度Y≥150 MPa； 产品强度规格：直径20压头，100 N推力制件不损坏（极限规格：最大抗压强度＞160 N）； 可靠性规格：参照《AR眼镜结构可靠性测试内控标准》执行； 工艺规格：外观要求参照《碳纤维零件外观检验规范》执行、外形尺寸公差±0.1 mm、外形开口公差±0.03 mm。 - 技术内容及交付物 - 材料选型：碳纤维原丝选型、树脂选型、树脂质量比、厚度、强度和刚度； 交付物：原材料选型规则及数据库、上浆剂技术标准、稳定供货渠道及测试标准； - 仿真： 部品力学仿真、叠层仿真、成型工艺仿真； 交付物：三种仿真过程及结果文档； - 制程工艺评估：设备选型（裁切、叠层、成型、后加工、表面处理）、工艺评估（DFM、各工序标准工艺参数）、模治具设计（热压模具、芯模治具、后加工定位治具、喷涂治具）； 交付物：制程工艺设备规格、DFM报告（包含良率和产能预估）、标准工艺参数、模治具文档； - 样品制作； 交付物：样品50套； - 产品测试：碳纤维预浸料测试、 产品外观检验、部品测试； 交付物：预浸料样条制备方法及测试标准、部品测试标准、检测设备型号； - 专利申请：热固+热塑，发明专利合计5项（专利权歌尔山大共享）。 - 产线规划建议书 - 热塑性碳纤维复合材料镜腿项目 - 规格要求 2.1.1 CMF规格： 颜色：黑色、蓝色（参照标准样板）； 材质：热塑性碳纤维+塑料； 表面处理：抛光、喷涂、印刷。 - 尺寸规格：参照3D图档。 2.1.3 性能规格： 热塑复合材料规格： 单向料：单向预浸料厚度≤0.1 mm、拉伸强度X≥1400 MPa、拉伸强度Y≥22 MPa、拉伸模量E1≥100 GPa、拉伸模量E2≥5 GPa、泊松比12≥0.2、剪切强度S12≥40 MPa、弯曲强度X≥800 MPa、弯曲模量E1≥100 GPa； 或者 织物料：织物预浸料厚度≤0.2 mm、拉伸强度≥550 MPa、拉伸模量≥45 GPa、拉伸模量E2≥5 GPa、泊松比12≥0.1、剪切强度S12≥35 MPa、弯曲强度X≥700 MPa、弯曲模量≥40 GPa； 产品强度规格： 静载强度，V型压头，100 N推力制件不损坏、无塑性变形（极限320 N）； 落球冲击，32 g钢球，50 cm冲击，制件不损坏、无塑性变形（极限1 m）； 嵌件界面结合强度：卡扣位置，破坏力＞50 N、螺钉位置，破坏扭矩＞2.0 kgf·cm； 可靠性规格：参照《AR眼镜结构可靠性测试内控标准》执行； 工艺规格：外观要求参照《碳纤维零件外观检验规范》执行、外形尺寸公差±0.1 mm、外形开口公差±0.03 mm。 - 技术内容及交付物 2.2.1材料选型：碳纤维原丝选型、树脂选型、树脂质量比、厚度、强度和刚度； 交付物：原材料选型规则及数据库、上浆剂技术标准、稳定供货渠道及测试标准、上浆剂退镀重镀工艺； - 仿真： 部品力学仿真、叠层仿真、成型工艺仿真； 交付物：三种仿真过程及结果文档； - 制程工艺评估：设备选型（裁切、压板、烘烤、成型、后加工、表面处理）、工艺评估（DFM、各工序标准工艺参数）、模治具设计（成型模具、模内定位治具、后加工定位治具、喷涂治具）； 交付物：制程工艺设备规格、DFM报告（包含良率和产能预估）、标准工艺参数、模治具文档； - 样品制作； 交付物：样品50套； - 产品测试：碳纤维复合材料测试、 产品外观检验、部品测试； 交付物：样条制备方法及测试标准、部品测试标准、检测设备型号； - 专利申请：热固+热塑，发明专利合计5项（专利权歌尔山大共享）。 - 产线规划建议书 以上技术指标为初步核定指标，在实际开发过程中，如有调整，双方协商，形成会议纪要后，按照新标准执行。 |  |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 本公司目前有热压机6台，CNC设备9台，热压罐一台，基本满足项目实施所需要的基础。 |  |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体,以及对专家及团队所属领域和水平的要求) 希望有山东省内高校或者距离聊城比较近的高校科研人员参加本项目研发。 |  |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 √联合开发 □委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 √知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 √科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  |  | □是 √否 □部分公开（说明) |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  |  | √是 □否 |  |  |  |
| 同意参与解决方案筛选评价 |  |  | □是 √否 |  |  |  |
| 同意出资奖励优秀解决方案 |  |  | □是, 金额万元.(奖金仅用作鼓励挑战者,不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件) √否 法人代表： 年 月 日 |  |  |  |

填表说明：

- 所述行业：1.农、林、牧、渔业；2.采矿业；3.制造业；4.电力、热力、燃气及谁生产和供应业；5.建筑业；6.交通运输、仓储和邮政业；7.信息传输、软件和信息技术服务业；8.科学研究和技术服务业；9.水利、环境和公共设施管理业；10.卫生和社会工作；11.文化、体育和娱乐业。

- 技术领域：1.电子信息；2.生物余新医药；3.航空航天；4.新材料；5.高技术服务；6.新能源与节能；7.资源与环境；8.现金制造与自动化。